- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

| Наименование продукта: | Однокомпонентный полиуретановый клей (марка SP131) |
| --- | --- |
| Другое наименование: | Полиуретановый многослойный клей |
| Изготовитель: | Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.) |
| Адрес: | Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1 |
| Почтовый индекс: | 201109. |
| Факс: | 86 21 66310806 / 86 21 66310906 |
| Номер для экстренной связи: | 0513-83756666 |

- СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

| Смесь Состав | Содержание | Номер CAS | Номер ЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропан-1,2-диол пропоксилированный | 60-70 % | 25322-69-4 | 500-039-8 |
| Полиметиленполифениленизоцианат | 30-40 % | 9016-87-9 | 618-498-9 |

- КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала

| Классификация Виды опасности | Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- |
| Для человека: | - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 3; - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1; - химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В; - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1; - канцероген: класс 2; - химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В |
| Для окружающей среды: | Не классифицируется |

3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)

Символы опасности:

Сигнальное слово: Опасно

Краткие характеристики опасности:

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Н332: Вредно при вдыхании.

Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).

Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.

Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

Меры предосторожности:

Р201+Р202: Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.

Р261: Избегать вдыхания паров.

Р272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.

Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.

Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

Р308+Р311: ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.

Р362+Р364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.

3.3. Другие опасности

Физические опасности: Не классифицируется

Специфические опасности: Сведения отсутствуют

Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

- МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации: избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу.

При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.

При контакте с кожей: немедленно снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: снять контактные линзы. Держать глаза широко открытыми во время промывания. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

- МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Горючая жидкость

Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва.

Вредные продукты горения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

Способ пожаротушения: использовать пену, порошок, углекислый газ, песок и т. д.

- ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ

Действия в аварийных ситуациях: обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.

Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.

См. раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и раздел 10 «Стабильность и химическая активность».

- ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Меры предосторожности при обращении с веществом: хранить вдали от огня, источников тепла, курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.

Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за своей гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.

Температура: комнатная температура

- МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует. Метод контроля: визуальный осмотр.

Технические меры контроля: проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию.

8.2 Средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания: использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.

Защита глаз: использовать очки химической защиты.

Защита тела: носить антистатическую спецодежду.

Защита рук: носить обычные защитные перчатки.

Прочие виды защиты: курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и свойства: жидкость.

Цвет: коричневато-желтый

Запах: легкий запах

pH: 7-9

Температура плавления (℃): информация отсутствует

Температура кипения (℃): информация отсутствует

Температура вспышки (°C): >101

Скорость испарения: данные отсутствуют

Воспламеняемость (твердое вещество, газ): данные отсутствуют

Верхний предел взрываемости / верхний предел воспламеняемости: данные отсутствуют

Нижний предел взрываемости / нижний предел воспламеняемости: данные отсутствуют

Давление пара: 0,01 ГПа

Плотность пара: данные отсутствуют

Плотность: приблизительно 1,12 г/см3 (20 °C (68°F))

Растворимость

Растворимость в воде: нерастворим

Растворимость в других растворителях: данные отсутствуют

Коэффициент разделения n-октанол/вода: данные отсутствуют

Температура самовоспламенения: данные отсутствуют

Температура разложения: данные о вязкости отсутствуют

Динамическая вязкость: данные отсутствуют

Кинематическая вязкость: > 20,5 мм2/с (40 °C (104 °F))

Взрывчатые свойства: данные отсутствуют

Окислительные свойства: данные отсутствуют

- СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стабильность: продукт стабилен

Несовместимость: вода, сильные кислоты, щелочи.

Условия, которых следует избегать: открытое пламя, высокая температура, высокая влажность.

Опасность полимеризации: может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера.

Продукты разложения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

- ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность:

ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК50 ˃ 1200 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД50 ˃ 13800 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)

| Компоненты | ЛД50, при проглатывании | ЛК50, при вдыхании | ЛД50, при попадании на кожу |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропан-1,2-диол пропоксилированный | 2150 мг/кг, крысы | - | 20100 мг/кг, кролики |
| Полиметиленполифениленизоцианат | 49000 мг/кг, крысы | 490 мг/м3, крысы, 4 ч | ˃ 9400 мг/кг, кролики |

Раздражение: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).

Мутагенность: Не классифицируется

Тератогенность: Не классифицируется

Канцерогенность: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.

Репротоксичность: Не классифицируется.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксикологическая информация:

| Компоненты | Острая токсичность для рыб | Хроническая токсичность для рыб | Острая токсичность для водных позвоночных | Хроническая токсичность для водных позвоночных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропан-1,2-диол пропоксилированный | LC50 > 100 мг/л, Danio rerio, 96 ч | - | ЕС50 = 105,8 мг/л, Daphnia magna, 48 ч | NOEC ≥ 10 мг/л, Daphnia magna, 21 д |
| Полиметиленполифениленизоцианат | LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч | - | - | - |

Биоразлагаемость: данные отсутствуют

Способность к биоаккумуляции: данные отсутствуют

Подвижность в почве: данные отсутствуют

Другие вредные воздействия продукта на окружающую среду:

Информация о воздействии на окружающую среду: данные о токсичности продукта отсутствуют.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Природа отходов: информация отсутствует

Меры по удалению отходов: контролируемое сжигание.

Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

- ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1. Номер ООН: Отсутствует

14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование

Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз

Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз

Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз

14.3. Классификация опасности груза

Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4. Группа упаковки

Отсутствует

14.5. Символы/знаки опасности

Отсутствуют

14.6. Специальные указания

Отсутствуют

14.7. Прочее

Отсутствует

Меры предосторожности при транспортировке:

- Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.

- Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.

- Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукция, срок годности которой истек, повторно проверяется и все еще может быть использована после прохождения проверки.

  - ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Применимые стандарты и регламенты

Информация о перечне компонентов продукта приведена в следующем каталоге: IECSC (Перечень существующих химических веществ производимых или импортируемых в Китай): не соответствует существующим спискам

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Список литературы:

Чжоу Готай, «Полный курс по технологии обеспечения безопасности химически опасных материалов», издательство «Химическая промышленность», 1997 г.

«Справочник экологических данных по нормативам химической токсичности», совместно отредактированный Управлением по регулированию токсичных химических веществ Государственного управления охраны окружающей среды и Пекинским научно-исследовательским институтом химических технологий, Китайское издательство наук об окружающей среде, 1992 г.

Форма отдела: Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.) Дата: 01 ноября 2023 г.

Примечание к редакции: редакция 1

Прочая информация: эта информация применима только к указанному веществу и может не применяться к веществу после смешивания с другими веществами или при использовании. Приведенная выше информация основана на текущих знаниях и опыте. Настоящий паспорт безопасности вещества предназначен для описания рекомендаций по технике безопасности данного продукта и не является гарантией качества продукта.