Раздел 1: Наименование материала

Наименование на китайском языке: Двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В)

(марки SP295, SP298, SP299)

Обиходное название: Двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В)

Наименование на английском языке: Two - component Polyurethane Corner Adhesive

Наименование производственного предприятия: «Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»

Адрес: пров. Цзянсу, г. у. Цидун, зона освоения новых высоких технологий «Биньхай», ш. Цзяньтянь, д. 26

Почтовый индекс: 226236

Факс:

Номер корпоративного телефона для экстренных случаев: 0513-83756666

Дата вступления в силу: 10.08.2022

Раздел 2: Информация об компонентах/ составе

| Смесь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала: компонент А двухкомпонентного полиуретанового клея |  |  |  |
| Основной компонент | Содержание | Номер CAS | Номер ЕС |
| Компонент А |  |  |  |
| Полиэфирполиол | 80-90 % | 9003-11-6 | 618-355-0 |
| Антипирен | 10-15 % | Нет | Нет |
| Функциональная вспомогательная добавка | 3-5 % | Нет | Нет |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | < 0,1 % | 61791-53-5 | 263-186-4 |
| Компонент В |  |  |  |
| Полиметилендифенилдиизоцианат | 50-60 % | 9016-87-9 | 618-498-9 |
| Антипирен | 40-50 % | Нет | Нет |
| Вспомогательная добавка | 3-5 % | Нет | Нет |

Раздел 3: Обзор опасностей

3.1. Классификация вещества или материала

| Классификация Виды опасности | Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- |
| Для человека: | Компонент А: Не классифицируется. Компонент В: - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1; - химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А; - химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 4; - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3; - химическая продукция, содержащая канцерогены: класс 2; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2 |
| Для окружающей среды: | Компонент А: Не классифицируется, Компонент В: Не классифицируется |

3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)

Компонент А: Отсутсвует

Компонент В:

Сигнальное слово:

Компонент А: отсутствует

Компонент В: Опасно

Краткие характеристики опасности:

Компонент А: Не классифируется.

Компонент В:

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Н332: Вредно при вдыхании.

Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).

Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.

Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

Меры предосторожности:

Р261: Избегать вдыхания паров.

Р264: После работы тщательно вымыть руки и лицо.

Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.

Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.

Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/ герметичной упаковке.

3.3. Другие опасности

Физические опасности: Не классифицируется

Специфические опасности: Сведения отсутствуют

Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

Раздел 4: Меры первой помощи

При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, тщательно промыть кожу мыльным раствором и чистой водой.

При контакте с глазами: поднять веки, промыть проточной водой или физраствором в течение 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Раздел 5: Меры пожаротушения

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Компоненты А, В: Горючая жидкость

Опасные свойства: может привести к возгоранию и взрыву при воздействии открытого огня и высокой температуры. В случае сильного нагрева при повышении давления внутри контейнера возникает опасность растрескивания и взрыва.

Вредные продукты сгорания: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

Методы пожаротушения: пеной, порошком, углекислым газом, песком и т.д.

Раздел 6: Меры по устранению последствий аварийной утечки

Аварийные меры: окружить песком или землей и другими твердыми веществами, не допускать распространения, попадания жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменную местность.

Промыть место утечки водой для быстрого затвердевания. Ликвидировать источники возгорания и избегать вдыхания паров. Абсорбировать песком или другим аналогичным веществом.

Утилизовать в соответствии с действующим местным законодательством и нормативными актами, обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.

См. Раздел 4 «Меры первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и реакционная способность».

Раздел 7: Обращение и хранение

Меры предосторожности при обращении: держать вдали от источников огня и тепла, не курить на рабочем месте. Использовать взрывобезопасную вентиляционную систему и оборудование. Оператору рекомендуется использовать химические защитные очки, непромокаемую спецодежду и стандартные непромокаемые перчатки.

В плохо проветриваемых рабочих зонах использовать средства защиты органов дыхания.

Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. В связи с гигроскопичностью продукта необходимо не допускать прямого контакта с воздухом. Когда продукт не используется, его контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги.

При необходимости для предотвращения затвердевания материала его можно герметизировать азотом. Температура хранения: комнатная температура

Раздел 8: Контроль воздействия и индивидуальная защита

Предельно допустимая концентрация: сведения отсутствуют

Метод мониторинга: визуально.

Технический контроль: вентиляция при производственных процессах, интенсивное вентилирование.

Защита органов дыхания: в плохо проветриваемых рабочих зонах использовать средства защиты органов дыхания.

Защита глаз: надевать защитные очки для работы с химическими веществами.

Индивидуальная защита: надевать антистатическую спецодежду.

Защита рук: надевать стандартные непроницаемые перчатки.

Прочая защита: на рабочем месте запрещается курить. По окончании работ необходимо принять душ и переодеться. Необходимо проводить предварительные и регулярные медицинские осмотры.

Раздел 9: Физико-химические свойства

Компонент А:

Внешний вид и форма: светло-жёлтая прозрачная текучая жидкость.

Цвет: светло-жёлтый прозрачный

Запах: без запаха

Значение рН: сведения отсутствуют

Температура плавления (℃): сведения отсутствуют

Температура кипения (°C): сведения отсутствуют

Температура вспышки (℃): ＞100

Относительная плотность (вода=1): прибл. 0,97 ± 0,05 г/см3 (25℃)

Относительная плотность паров (воздух = 1): не имеет значения

Давление насыщенных паров (кПа): не имеет значения

Теплота сгорания (кДж/моль): сведения отсутствуют

Критическая температура (°C): сведения отсутствуют

Критическое давление (МПа): сведения отсутствуют

Коэффициент распределения октанол/вода: сведения отсутствуют

Верхний предел взрываемости, % (V/V): не имеет значения

Нижний предел взрываемости, % (V/V): не имеет значения

Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой

Основное назначение: электронные печатные платы (PCB); электронные контроллеры для электроприборов; герметизация IGBT, герметизация электронных контроллеров для электроприборов автомобилей на новых источниках энергии и т.д.

Компонент В:

Внешний вид и форма: светло-жёлтая прозрачная текучая жидкость.

Цвет: светло-жёлтый прозрачный

Запах: без запаха

Значение рН: сведения отсутствуют

Температура плавления (℃): сведения отсутствуют

Температура кипения (°C): сведения отсутствуют

Температура вспышки (℃): ＞200

Относительная плотность (вода=1): прибл. 1,2 ± 0,05 г/см3 (25℃)

Относительная плотность паров (воздух = 1): не имеет значения

Давление насыщенных паров (кПа): не имеет значения

Теплота сгорания (кДж/моль): сведения отсутствуют

Критическая температура (°C): сведения отсутствуют

Критическое давление (МПа): сведения отсутствуют

Коэффициент распределения октанол/вода: сведения отсутствуют

Верхний предел взрываемости, % (V/V): сведения отсутствуют

Нижний предел взрываемости, % (V/V): сведения отсутствуют

Растворимость: реакция с водой

Основное назначение: электронные печатные платы (PCB); электронные контроллеры для электроприборов; герметизация IGBT, герметизация электронных контроллеров для электроприборов автомобилей на новых источниках энергии и т.д.

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

Стабильность: стабилен

Несовместимые вещества: вода, сильные кислоты, сильные щелочи.

Условия, которых следует избегать: открытый огонь, высокая температура, высокая влажность.

Опасность полимеризации: может возникнуть, полимеризуется с водой на воздухе с образованием эластомеров.

Продукты распада: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

Раздел 11: Токсикологическая информация

Основные пути проникновения: случайное проглатывание, длительный контакт с кожей.

Признаки и симптомы: длительное воздействие может вызвать воспалении кожи при некоторой атопии.

Ухудшение условий выживания, вызванное воздействием, не известно.

Острая токсичность:

Компонент А:

ЛД50 (в/ж), ЛД50 (н/к), ЛК50 не достигаются.

Компонент В:

ЛД50 ˃ 49000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК50 ˃ 490 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД50 ˃ 9400 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)

| Компоненты | ЛД50, при проглатывании | ЛК50, при вдыхании | ЛД50, при попадании на кожу |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент А |  |  |  |
| Полиэфирполиол | - | - | - |
| Антипирен | - | - | - |
| Функциональная вспомогательная добавка | - | - | - |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | - | - | - |
| Компонент В |  |  |  |
| Полиметилендифенилдиизоцианат | 49000 мг/кг, крысы | 490 мг/м3, крысы, 4 ч | ˃ 9400 мг/кг, кролики |

Раздражение:

Компонент А: При попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Не вызывает раздражения кожи.

Компонент В: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Сенсибилизация:

Компонент А: Не классифицируется.

Компонент В: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).

Мутагенность: Не классифицируется

Тератогенность: Не классифицируется

Канцерогенность:

Компонент А: Не классифицируется.

Компонент В: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.

Репротоксичность: Не классифицируется

Раздел 12: Экологическая информация

Экотоксикологическая информация

| Компоненты | Острая токсичность для рыб | Хроническая токсичность для рыб | Острая токсичность для водных позвоночных | Хроническая токсичность для водных позвоночных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент А |  |  |  |  |
| Полиэфирполиол | - | - | - | - |
| Антипирен | - | - | - | - |
| Функциональная вспомогательная добавка | - | - | - | - |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | - | - | - | - |
| Компонент В |  |  |  |  |
| Полиметилендифенилдиизоцианат | LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч | - | - | - |

Биологическое разложение: сведения отсутствуют

Небиологическое разложение: не поддается разложению

Биологическая плотность или биоаккумуляция: сведения отсутствуют

Прочее отрицательное воздействие: сведения отсутствуют

Раздел 13: Утилизация отходов

Свойства отходов: сведения отсутствуют

Метод утилизации отходов: утилизация путем контролируемого сжигания.

Примечания по утилизации: сведения отсутствуют

Раздел 14: Информация о транспортировке

14.1. Номер ООН: Компоненты А, В: Отсутствует

14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование

Компоненты А, В:

Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз

Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз

Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз

14.3. Классификация опасности груза

Компоненты А, В:

Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4. Группа упаковки: Отсутствует

14.5. Символы/знаки опасности: Отсутствуют

14.6. Специальные указания: Отсутствуют

14.7. Прочее: Отсутствует

Примечания по транспортировке: 1. На упаковку наносится четкая и прочная маркировка, включающая: наименование продукта, наименование производителя, номер партии или дату производства, массу нетто, сорт и т.д.

2. При транспортировке продукт необходимо строго защищать от дождя и загрязнения, обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать повреждений в результате столкновения с твердыми предметами.

3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом, вентилируемом месте, срок хранения – девять месяцев. Срок годности продукта при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения в соответствии с положениями настоящего стандарта составляет девять месяцев со дня изготовления.

Продукт с истекшим сроком годности подлежит повторному прохождению контроля и может быть использован после прохождения контроля.

Раздел 15: Нормативная информация

Нормативная информация: следующие законодательные и нормативные акты и стандарты регламентируют безопасное использование, хранение, транспортировку, погрузку-разгрузку, классификацию и маркировку химического продукта:

Закон КНР «О безопасности на производстве» (применяется с 01.12.2014 года);

Закон КНР «О профилактике и лечении профессиональных заболеваний» (применяется с 31.12.2011 года);

Закон КНР «Об охране окружающей среды» (применяется с 01.01.2015 года);

Правила управления безопасностью опасных химических веществ (применяется с 07.12.2013 года);

Общие правила классификации и объявления опасности химических веществ (GB 13690-2009);

Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).

Раздел 16: Дополнительная информация

Список литературы:	1. Чжоу Готай, Полное собрание техники безопасности опасных химических веществ, изд. «Химическая промышленность», 1997

2. Лю Ицзюнь, Справочник полиуретанового сырья и вспомогательных веществ, изд. «Химическая промышленность», 2005

3. Сборник данных об окружающей среде постановлений о химических отравляющих веществ под совместной редакцией Управления химических отравляющих веществ Государственного бюро охраны среды и Пекинского института химических исследований, изд. «Китайская энвироника», 1992

Подразделение, заполнившее форму: технический центр Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.

Дата заполнения: 15.04.2023 года

Примечание к изменениям: первое изменение

Прочая информация: данные сведения относятся только к указанному веществу и могут не применяться при смешивании вещества с другими веществами или при использовании такой смеси.

Данные сведения основаны на имеющихся знаниях и опыте. Данный паспорт безопасности представляет собой описание правил техники безопасности при работе с продуктом. Данные сведения не являются гарантией свойств продукта.