- СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ И КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

| Наименование продукта: | Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик (марки PU821, PU822) |
| --- | --- |
| Другое наименование: | Компонентный полиуретановый герметик для швов |
| Изготовитель: | Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.) |
| Адрес: | Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1 |
| Почтовый индекс: | 201109. |
| Факс: | 86 21 66310806 / 86 21 66310906 |
| Номер для экстренной связи: | 0513-83756666 |

- СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

| Смесь Состав | Содержание | Номер CAS | Номер ЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэфирполиол | 15-30 % | 9003-11-6 | 618-355-0 |
| Диизононилфталат | 10-20 % | 28553-12-0 | 249-079-5 |
| Карбонат кальция | 40-60 % | 471-34-1 | 207-439-9 |
| Триметоксиэтенилсилан | 1-5 % | 2768-02-7 | 220-449-8 |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | ˂ 0,1 % | 61791-53-5 | 263-186-4 |

- КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала

| Классификация Виды опасности | Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- |
| Для человека: | - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: подкласс 1В; - химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В |
| Для окружающей среды: | Не классифицируется |

3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)

Символы опасности:

Сигнальное слово: Осторожно

Краткие характеристики опасности:

Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение.

Меры предосторожности:

Р261: Избегать вдыхания паров.

Р272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.

Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.

Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

Р362+Р364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.

3.3. Другие опасности

Физические опасности: Не классифицируется

Специфические опасности: Сведения отсутствуют

Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

- МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу.

При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.

При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: Снять контактные линзы. Держать глаза широко открытыми во время промывания. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: Промыть ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

- МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Горючая жидкость

Характеристики опасности: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва.

Вредные продукты горения: оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические пары.

Способ пожаротушения: использовать пену, сухой порошок, углекислый газ, песок и т.д.

- ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ

Действия в аварийных ситуациях: обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.

Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.

См. раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и раздел 10 «Стабильность и химическая активность».

- ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Меры предосторожности при обращении с веществом: хранить вдали от огня, источников тепла, курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.

Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за своей гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.

Температура: комнатная температура

- МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует

Метод контроля: визуальный контроль.

Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию.

8.2 Средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.

Защита глаз: Использовать защитные очки.

Защита тела: Спецодежда для защиты от химических веществ.

Защита рук: Использовать резиновые перчатки.

Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид и свойства: паста. Цвет: черный/белый/серый

Запах: без запаха

pH: 7-9

Температура плавления (℃): информация отсутствует

Температура кипения (℃): информация отсутствует

Температура вспышки (°C): >100

Относительная плотность (вода=1): около 1,5±0,2 г/см3 (25 °C)

Относительная плотность пара (воздух=1): информация отсутствует

Давление насыщенного пара (кПа): информация отсутствует

Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует

Критическая температура (℃): информация отсутствует

Критическое давление (МПа): информация отсутствует

Логарифмическое значение коэффициента разделения октанол/вода: информация отсутствует

Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения

Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения. Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой

Основное применение: подходит для склеивания, герметизации и гидроизоляции различных поверхностей.

- СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стабильность: продукт стабилен

Несовместимые вещества: вода, сильная кислота, сильные щелочи.

Условия, которых следует избегать: открытое пламя, высокая температура, высокая влажность.

Опасность полимеризации: может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера.

Продукты разложения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

- ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность:

ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК50 ˃ 4000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, н/к, крысы (расчётное)

| Компоненты | ЛД50, при проглатывании | ЛК50, при вдыхании | ЛД50, при попадании на кожу |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэфирполиол | - | - | - |
| Диизононилфталат | > 10000 мг/кг, крысы | > 4,4 мг/л воздуха, крысы, 4 ч | > 3160 мг/кг, кролики |
| Карбонат кальция | > 2000 мг/кг, крысы | > 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч | > 2000 мг/кг, крысы |
| Триметоксиэтенилсилан | 7120-7236 мг/кг, в/ж, крысы | 2773 ppm, крысы, 4 ч | 3259-3880 мг/кг, кролики |
| N-Алкил(талловый)-пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | - | - | - |

Раздражение: При попадании в глаза вызывает раздражение. Не вызывает раздражения кожи. Длительное воздействие продукта может приводить к сухости кожи, дерматитам.

Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Мутагенность: Не классифицируется

Тератогенность: Не классифицируется

Канцерогенность: Не классифицируется

Репротоксичность: Не классифицируется

- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксикологическая информация:

| Компоненты | Острая токсичность для рыб | Хроническая токсичность для рыб | Острая токсичность для водных позвоночных | Хроническая токсичность для водных позвоночных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэфирполиол | - | - | - | - |
| Диизононилфталат | LC50 > 102 мг/л, Danio rerio, 96 ч | NOEC = 0,0185-0,0245 мг/л, Oryzias latipes, 284 д | ЕС50 > 74 мг/л, Daphnia magna, 24 ч | NOEC > 101 мг/л, Daphnia magna, 21 д |
| Карбонат кальция | ЕС50 = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч | - | CL50 = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч | - |
| Триметоксиэтенилсилан | NOEC = 100 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч | - | ЕC50 = 297,2 мг/л, Daphnia magna, 24 ч | NOEC = 28,1 мг/л, Daphnia magna, 21 д |
| N-Алкил(талловый)-пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | - | - | - | - |

Биоразлагаемость: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается.

Не поддается биоразложению: Разлагается с трудом

Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует

Иные побочные эффекты: Информация отсутствует

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Природа отходов: информация отсутствует

Меры по удалению отходов: контролируемое сжигание.

Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

- ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1. Номер ООН: Отсутствует

14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование

Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз

Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз

Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз

14.3. Классификация опасности груза

Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4. Группа упаковки

Отсутствует

14.5. Символы/знаки опасности

Отсутствуют

14.6. Специальные указания

Отсутствуют

14.7. Прочее

Отсутствует

Меры предосторожности при транспортировке:

- Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т. д.

- Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.

- Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукция, срок годности которой истек, повторно проверяется и все еще может быть использована после прохождения проверки.

  - ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т. д.

Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:

Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года).

Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года).

Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 г.); Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 07 декабря 2013 г.); Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009); Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Список литературы

- Чжоу Готай, «Полный курс по технологии обеспечения безопасности химически опасных материалов», издательство «Химическая промышленность», 1997 г..

- «Справочник экологических данных по нормативам химической токсичности», совместно отредактированный Управлением по регулированию токсичных химических веществ Государственного управления охраны окружающей среды и Пекинским научно-исследовательским институтом химических технологий, Китайское издательство наук об окружающей среде, 1992 г.

Форма отдела: Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

Дата: 25 февраля 2022 г.

Примечание к редакции: редакция 1

Прочая информация: эта информация применима только к указанному веществу и может не применяться к веществу после смешивания с другими веществами или при использовании. Приведенная выше информация основана на текущих знаниях и опыте. Настоящий паспорт безопасности вещества предназначен для описания рекомендаций по технике безопасности данного продукта и не является гарантией качества продукта.