Раздел 1: Наименование материала

Наименование на китайском языке: Термореактивный высокотемпературный герметик (марка S855)

Наименование на английском языке: Heat curing high temperature sealant

Наименование производственного предприятия: «Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»

Адрес: пров. Цзянсу, г. у. Цидун, ш. Цзяньтянь, д. 26

Почтовый индекс: 226236

Факс:

Номер корпоративного телефона для экстренных случаев: 0513-83756666

Дата вступления в силу: 20.07.2022

Раздел 2: Информация об компонентах/ составе

Смесь

Наименование материала: термореактивный высокотемпературный герметик

| Основной компонент | Содержание | Регистрационный номер CAS | Номер ЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпоксидная смола | 30-50 % | 25587-80-8 | 680-508-2 |
| Диизононилфталат | 10-20 % | 28553-12-0 | 249-079-5 |
| Оксид кальция | 1-5 % | 1305-78-8 | 215-138-9 |
| Карбонат кальция | 40-50 % | 471-34-1 | 207-439-9 |
| Отвердитель | 0,1-0,5 % | Нет | Нет |

Раздел 3: Обзор опасностей

3.1. Классификация вещества или материала

| Классификация Виды опасности | Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- |
| Для человека: | - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А |
| Для окружающей среды: | Не классифицируется |

3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)

Символы опасности:

Сигнальное слово: Осторожно

Краткие характеристики опасности:

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Меры предосторожности:

Р264: После работы тщательно вымыть руки.

Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.

Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз;

Р337+Р313: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

3.3. Другие опасности

Физические опасности: Не классифицируется

Специфические опасности: Сведения отсутствуют

Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

Раздел 4: Меры первой помощи

При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, тщательно промыть кожу мыльным раствором и чистой водой.

При контакте с глазами: поднять веки, промыть проточной водой или физраствором в течение 15 минут, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Раздел 5: Меры пожаротушения

Средства огнетушения: двуокись углерода, пена, порошковый огнетушащий состав.

Вредные продукты сгорания: оксид углерода, окись азота, раздражающие органические пары.

Меры предосторожности и меры пожаротушения: использовать автономный дыхательный аппарат, надевать защитную одежду, тушить пожар с подветренной стороны.

Распылять воду, чтобы сохранить контейнер на месте пожара холодным до окончательного тушения пожара.

Собрать и утилизировать воду для пожаротушения во избежание загрязнения окружающей среды.

Раздел 6: Меры по устранению последствий аварийной утечки

Экстренные меры:	Избегать попадания на кожу и в глаза.

Не допускать попадания продукта в канализацию.

Обеспечить достаточную вентиляцию.

Меры по защите окружающей среды: собрать утечку во избежание загрязнения окружающей среды. Не допускать попадания утечки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Методы локализации и удаления разлитого химического вещества и используемые материалы для утилизации:

При небольших разливах вытереть бумагой и полотенцами и собрать в контейнер для дальнейшей утилизации.

При больших разливах собрать специальными инструментами и поместить в герметичный контейнер для дальнейшей утилизации.

Раздел 7: Обращение и хранение

Меры предосторожности при обращении: держать вдали от источников огня и тепла, не курить на рабочем месте. Использовать взрывобезопасную вентиляционную систему и оборудование. Оператору рекомендуется использовать химические защитные очки, непромокаемую спецодежду и стандартные непромокаемые перчатки. В плохо проветриваемых рабочих зонах использовать средства защиты органов дыхания.

Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. Вследствие гигроскопичности не должен напрямую контактировать с воздухом, желательно, чтобы температура была ниже 30 ℃ и не превышала 40 ℃ (высокая температура хранения может привести к ухудшению свойств продукта, но не вызовет аварийных ситуаций).

Раздел 8: Контроль воздействия и индивидуальная защита

Вредное вещество: нет

Меры контроля: хорошая вентиляция на рабочем месте.

Защита кожи и тела: использовать средства индивидуальной защиты и защитную одежду, закрывающую руки и ноги.

Защита органов дыхания: не применимо.

Защита глаз: рекомендуется носить защитные очки.

Защита рук: рекомендуется использовать непроницаемые перчатки.

Другие средства защиты: выбор средств индивидуальной защиты должен соответствовать, по крайней мере, следующим законам и стандартам: Закон Китайской Народной Республики «О профилактике и лечении профессиональных заболеваний», GB/T 11651-2008 Спецификация выбора средств индивидуальной защиты.

Раздел 9: Физико-химические свойства

Внешний вид и форма: белое мягкое кремообразное вещество.

Цвет: белый

Вязкость (Па·с): 300-1 000

Плотность (г/см3): 1,5-1,7

Температура вспышки (℃): ＞140

Температура воспламенения (℃): ＞300

Точка кипения:	неприменимо

PH: неприменимо

Летучие органические соединения: соответствуют требованиям к содержанию летучих органических соединений в клеях данного типа, указанным в стандарте GB 33392-2020 Предельное содержание летучих органических соединений в клеях.

Плотность паров: неприменимо

Давление пара: менее 5 мм рт. ст. при температуре ниже 25℃

Основное назначение:

Используется для склеивания чистой стальной пластины или электрофоретической пластины, мокрого клея или порошкового окрашивания после отвердевания.

Применяется для герметизации, гидроизоляции, пылезащиты и антикоррозионной защиты внутренних и наружных сварных швов кузова автомобиля при высокотемпературном запекании (180-200 ℃).

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

Стабильность: стабилен

Опасность полимеризации: не возникает

Несовместимость: нет

Обстоятельства, которых следует избегать: неприменимо

Опасные продукты распада (нетермическое разложение): нет

Раздел 11: Токсикологическая информация

Основные пути проникновения: случайное проглатывание, длительный контакт с кожей.

Признаки и симптомы: длительное воздействие может вызвать воспалении кожи при некоторой атопии.

Ухудшение условий выживания, вызванное воздействием, не известно.

Острая токсичность:

ЛД50 ˃ 3300 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК50 ˃ 4500 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)

| Компоненты | ЛД50, при проглатывании | ЛК50, при вдыхании | ЛД50, при попадании на кожу |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпоксидная смола | - | - | - |
| Диизононилфталат | > 10000 мг/кг, крысы | > 4,4 мг/л воздуха, крысы, 4 ч | > 3160 мг/кг, кролики |
| Оксид кальция | > 2000 мг/кг, крысы | > 6040 мг/м3, крысы, 4 ч | > 2500 мг/кг, кролики |
| Карбонат кальция | > 2000 мг/кг, крысы | > 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч | > 2000 мг/кг, крысы |

Раздражение: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Сенсибилизация: Не классифицируется.

Мутагенность: Не классифицируется

Тератогенность: Не классифицируется

Канцерогенность: Не классифицируется

Репротоксичность: Не классифицируется

| Компоненты | Воздействие на органы человека и другое состояние здоровья |  |  |  |  | Канцероген |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NTP | IARC |  | OSHA |  |
| Смола ПВХ | ALG IRR |  |  |  | нет | нет |  | нет |  |
| Диизононилфталат |  | ALG | IRR | нет |  |  | нет |  | нет |
| Титановый пигмент |  | ALG | IRR | нет |  |  | нет |  | нет |
| Полиамидная смола |  | ALG | IRR | нет |  |  | нет |  | нет |
| Карбонат кальция |  | ALG | IRR | нет |  |  | нет |  | нет |
| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALG: сенсибилизация |  | LUN: легкие |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR: возбудитель |  | RES: респирация |  | NTO: отсутствует орган-мишень |  |  |  |  |  |

Раздел 12: Экологическая информация

Экотоксикологическая информация

| Компоненты | Острая токсичность для рыб | Хроническая токсичность для рыб | Острая токсичность для водных позвоночных | Хроническая токсичность для водных позвоночных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпоксидная смола | - | - | - | - |
| Диизононилфталат | LC50 > 102 мг/л, Danio rerio, 96 ч | NOEC = 0,0185-0,0245 мг/л, Oryzias latipes, 284 д | ЕС50 > 74 мг/л, Daphnia magna, 24 ч | NOEC > 101 мг/л, Daphnia magna, 21 д |
| Оксид кальция | LC50 = 50,6 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч | - | EC50 = 49,1 мг/л, Daphnia magna, 48 ч | - |
| Карбонат кальция | ЕС50 = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч | - | CL50 = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч | - |

Биологическое разложение: сведения отсутствуют

Небиологическое разложение: не поддается разложению

Биологическая плотность или биоаккумуляция: сведения отсутствуют

Прочее отрицательное воздействие: сведения отсутствуют

Раздел 13: Утилизация отходов

Утилизация отходов:

Отходы данного продукта классифицируются как твердые отходы в соответствии с GB5085.7-2019 Общие правила определения критериев опасных отходов, утилизируются в соответствии с Законом КНР «О предотвращении и ликвидации загрязнения окружающей среды твердыми отходами» и запрещены к сбросу в канализацию, поверхностные и подземные воды.

Раздел 14: Информация о транспортировке

14.1. Номер ООН: Отсутствует

14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование

Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз

Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз

Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз

14.3. Классификация опасности груза

Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4. Группа упаковки: Отсутствует

14.5. Символы/знаки опасности: Отсутствуют

14.6. Специальные указания: Отсутствуют

14.7. Прочее: Отсутствует

Примечания по транспортировке:

Упаковка перед транспортировкой должна быть в целости, при погрузке должна быть обеспечена устойчивость, во время транспортировки должны быть обеспечены условия, при которых контейнер не протечет, не разрушится, не упадет и не будет поврежден.

Строго запрещается транспортировать совместно с несовместимыми веществами. Транспортное средство должно быть оснащено средствами пожаротушения и оборудования для экстренной ликвидации последствий утечки соответствующих типов и в необходимом количестве.

Во время транспортировки должна быть обеспечена защита от солнечного света, дождя и высокой температуры.

Раздел 15: Нормативная информация

Нормативная информация: следующие законодательные и нормативные акты и стандарты регламентируют безопасное использование, хранение, транспортировку, погрузку-разгрузку, классификацию и маркировку химического продукта:

Закон КНР «О безопасности на производстве» (применяется с 01.12.2014 года);

Закон КНР «О профилактике и лечении профессиональных заболеваний» (применяется с 31.12.2011 года);

Закон КНР «Об охране окружающей среды» (применяется с 01.01.2015 года);

Правила управления безопасностью опасных химических веществ (применяется с 07.12.2013 года);

Общие правила классификации и объявления опасности химических веществ (GB 13690-2009);

Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).

Раздел 16: Дополнительная информация

Список литературы:	1. Чжоу Готай, Полное собрание техники безопасности опасных химических веществ, изд. «Химическая промышленность», 1997

2. Лю Ицзюнь, Справочник полиуретанового сырья и вспомогательных веществ, изд. «Химическая промышленность», 2005

3. Сборник данных об окружающей среде постановлений о химических отравляющих веществ под совместной редакцией Управления химических отравляющих веществ Государственного бюро охраны среды и Пекинского института химических исследований, изд. «Китайская энвироника», 1992

Подразделение, заполнившее форму: технический центр «Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»

Дата заполнения: 20.07.2022 года

Примечание к изменениям: первое изменение

Прочая информация: данные сведения относятся только к указанному веществу и могут не применяться при смешивании вещества с другими веществами или при использовании такой смеси.

Данные сведения основаны на имеющихся знаниях и опыте. Данный паспорт безопасности представляет собой описание правил техники безопасности при работе с продуктом. Данные сведения не являются гарантией свойств продукта.