- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

| Наименование продукта: | Двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В) (марки SP261, SP263, SP265) |  |
| --- | --- | --- |
| Поставщик | Изготовитель: |  |
| Наименование: | Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. |  |
| Адрес: | Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1 |  |
| Телефон: | 86 21 66310806 |  |
| Факс: | 86 21 66310906 |  |
| Номер для экстренной связи: | круглосуточные горячие линии: |  |
|  | Материковый Китай: |  |
|  | 400-882-1323 |  |

- СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

| Состав | Содержание | Номер CAS | Номер ЕС |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент А |  |  |  |
| Полиэфирполиол | 10-15 % | 9003-11-6 | 618-355-0 |
| Модифицированные полиолы касторового масла | 20-40 % | 8001-79-4 | 232-293-8 |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 5-10 % | 117-81-7 | 204-211-0 |
| Гидроксид алюминия | 40-50 % | 21645-51-2 | 244-492-7 |
| Молекулярное сито | 5-10 % | 12173-28-3 | Нет |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | ˂ 0,1 % | 61791-53-5 | 263-186-4 |
| Компонент В |  |  |  |
| Полиэфирполиол | 10-15 % | 9003-11-6 | 618-355-0 |
| Модифицированные полиолы касторового масла | 20-40 % | 8001-79-4 | 232-293-8 |
| Гидроксид алюминия | 40-50 % | 21645-51-2 | 244-492-7 |
| Полиметиленполифениленизоцианат | 50-70 % | 9016-87-9 | 618-498-9 |

- ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала

| Классификация Виды опасности | Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) |
| --- | --- |
| Для человека: | Компонент А - химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В. Компонент В - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1; - химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А; - химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 4; - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3; - химическая продукция, содержащая канцерогены: класс 2; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2 |
| Для окружающей среды: | Компонент А - химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2; Компонент В Не классифицируется |

3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)

Символы опасности:

Компонент А:

Компонент В:

Сигнальное слово:

Компоненты А, В: Опасно

Краткие характеристики опасности:

Компонент А:

Н360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

Компонент В:

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Н332: Вредно при вдыхании.

Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).

Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.

Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

Меры предосторожности:

Р261: Избегать вдыхания паров.

Р264: После работы тщательно вымыть руки и лицо.

Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.

Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.

Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.

Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/ герметичной упаковке.

3.3. Другие опасности

Физические опасности: Не классифицируется

Специфические опасности: Сведения отсутствуют

Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

- МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу.

При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой и тепло. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.

При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: Поднять веки и промыть их проточной водой или физиологическим раствором не менее чем на 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: Промыть ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

- МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Компоненты А, В: Горючая жидкость

Характеристики опасности: Компоненты А, В: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва.

Вредные продукты горения: Компоненты А, В: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

Способ пожаротушения: Компоненты А, В: использовать пену, порошок, углекислый газ, песок и т.д.

- ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ

Действия в аварийных ситуациях: Обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.

Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.

См. Раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и химическая активность».

- ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Меры предосторожности при обращении с веществом: Хранить вдали от огня, источников тепла, а курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.

Меры предосторожности при хранении: Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за его гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.

Температура: комнатная температура

- МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует

Метод контроля: визуальный контроль.

Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию.

8.2 Средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.

Защита глаз: Использовать защитные очки.

Защита тела: Спецодежда для защиты от химических веществ.

Защита рук: Использовать резиновые перчатки.

Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Компонент А:

Внешний вид: паста

Цвет: синий

Запах: отсутствует pH: 7-9

Температура плавления (℃): информация отсутствует

Температура кипения (℃): информация отсутствует

Температура вспышки (℃): >100

Относительная плотность (вода = 1): около 1,6-2,1 г/см3 (25℃)

Относительная плотность пара (воздух =1): н/П

Давление насыщенного пара (кПа): н/П

Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует

Критическая температура (℃): информация отсутствует

Критическое давление (МПа): информация отсутствует

Коэффициент разделения n-октанол/вода: информация отсутствует

Верхний предел взрываемости, % (В/В): н/П

Нижний предел взрываемости, % (В/В): н/П

Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой

Основное назначение:

- Система впрыска, подходящая для углового соединения алюминиевых дверей и окон. Продукт обладает очень высокой твердостью, определенной ударной вязкостью и хорошей уплотняющей способностью.

- Продукт обладает очень хорошей адгезионной способностью к распространенным в промышленности материалам, таким как алюминиевый сплав, нейлон, металл и другими преимуществами:

- Обладает отличной адгезией и водонепроницаемостью.

Компонент В:

Внешний вид: паста

Цвет: желтый

Запах: отсутствует

pH: 5-7

Температура плавления (℃): информация отсутствует

Температура кипения (℃): информация отсутствует

Температура вспышки (℃): >100

Относительная плотность (вода = 1): около 1,8-2,1 г/см3 (25℃)

Относительная плотность пара (воздух =1): н/П

Давление насыщенного пара (кПа): н/П

Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует

Критическая температура (℃): информация отсутствует

Критическое давление (МПа): информация отсутствует

Коэффициент разделения n-октанол/вода: информация отсутствует

Верхний предел взрываемости, % (В/В): н/П

Нижний предел взрываемости, % (В/В): н/П

Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой

Основное назначение:

- Система впрыска, подходящая для углового соединения алюминиевых дверей и окон. Продукт обладает очень высокой твердостью, определенной ударной вязкостью и хорошей уплотняющей способностью.

- Продукт обладает очень хорошей адгезионной способностью к распространенным в промышленности материалам, таким как алюминиевый сплав, нейлон, металл и другими преимуществами:

- Обладает отличной адгезией и водонепроницаемостью.

- СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стабильность: Продукт стабилен.

Несовместимые вещества: Компонент А: вода, сильные кислоты, сильные щелочи. Компонент В: сильные кислоты, сильные щелочи.

Условия, которых следует избегать: Компонент А: Открытое пламя, высокая температура, высокая влажность. Компонент В: Открытое пламя, высокая температура.

Опасность полимеризации: Компонент А: Может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера. Компонент В: Отсутствует.

Продукты разложения: Компонент А: CO, CO2, NOx и другие вредные газы. Компонент В: CO, CO2.

- ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность:

Компонент А:

ЛД50 ˃ 18000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК50 ˃ 13000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД50 ˃ 19000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)

Компонент В:

ЛД50 ˃ 49000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)

ЛК50 ˃ 490 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)

ЛД50 ˃ 9400 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)

| Компоненты | ЛД50, при проглатывании | ЛК50, при вдыхании | ЛД50, при попадании на кожу |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент А |  |  |  |
| Полиэфирполиол | - | - | - |
| Модифицированные полиолы касторового масла | - | - | - |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | > 20000 мг/кг, крысы | > 10620 мг/м3, крысы, 4 ч | 19800 мг/кг, кролики |
| Гидроксид алюминия | > 10000 мг/кг, крысы | 7,6 мг/л воздуха, крысы, 4 ч | - |
| Молекулярное сито | - | - | - |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | - | - | - |
| Компонент В |  |  |  |
| Полиэфирполиол | - | - | - |
| Модифицированные полиолы касторового масла | - | - | - |
| Гидроксид алюминия | > 10000 мг/кг, крысы | 7,6 мг/л воздуха, крысы, 4 ч | - |
| Полиметиленполифениленизоцианат | 49000 мг/кг, крысы | 490 мг/м3, крысы, 4 ч | ˃ 9400 мг/кг, кролики |

Раздражение:

Компонент А: При попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Не вызывает раздражения кожи.

Компонент В: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Сенсибилизация:

Компонент А: Не классифицируется.

Компонент В: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).

Мутагенность: Не классифицируется

Тератогенность: Не классифицируется

Канцерогенность:

Компонент А: Не классифицируется.

Компонент В: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.

Репротоксичность:

Компонент А: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

Компонент В: Не классифицируется

- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксикологическая информация:

| Компоненты | Острая токсичность для рыб | Хроническая токсичность для рыб | Острая токсичность для водных позвоночных | Хроническая токсичность для водных позвоночных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент А |  |  |  |  |
| Полиэфирполиол | - | - | - | - |
| Модифицированные полиолы касторового масла | - | - | - | - |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | LC50 > 0,16 мг/л, рыбы, 96 ч | NOEC = 5000 мг/л, Oryzias latipes, 90 д | ЕС100 = 1,03 мг/л, Daphnia magna, 48 ч | NOEC = 0,158 мг/л, Daphnia magna, 21 д |
| Гидроксид алюминия | NOEC > 50 мг/л, Ictalurus punctatus, 96 ч | NOEC = 548,3 мг/л, Danio rerio, 33 д | NOEC > 22,6 мг/л, Acronuria sp., 96 ч | NOEC = 962,5 мг/л, Aeolosoma sp., 17 д |
| Молекулярное сито | - | - | - | - |
| N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты | - | - | - | - |
| Компонент В |  |  |  |  |
| Полиэфирполиол | - | - | - | - |
| Модифицированные полиолы касторового масла | - | - | - | - |
| Гидроксид алюминия | NOEC > 50 мг/л, Ictalurus punctatus, 96 ч | NOEC = 548,3 мг/л, Danio rerio, 33 д | NOEC > 22,6 мг/л, Acronuria sp., 96 ч | NOEC = 962,5 мг/л, Aeolosoma sp., 17 д |
| Полиметиленполифениленизоцианат | LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч | - | - | - |

Биоразлагаемость: Компонент А: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается. Компонент В: Разлагается с трудом.

Не поддается биоразложению: Разлагается с трудом

Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует

Иные побочные эффекты: Информация отсутствует

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Природа отходов: информация отсутствует

Метод утилизации отходов: Утилизировать путем контролируемого сжигания.

Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

- ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1. Номер ООН:

Компоненты А, В: Отсутствует

14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование

Компоненты А, В:

Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз

Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз

Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз

14.3. Классификация опасности груза

Компоненты А, В: Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4. Группа упаковки

Компоненты А, В: Отсутствует

14.5. Символы/знаки опасности

Компоненты А, В: Отсутствуют

14.6. Специальные указания

Компоненты А, В: Отсутствуют

14.7. Прочее

Компоненты А, В: Отсутствует

Меры предосторожности при транспортировке:

1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.

- Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.

- Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукты, срок годности которых истек, должны быть повторно проверены и все еще могут быть использованы после прохождения проверки.

  - ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т.д.

Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:

Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года);

Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года);

Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 года);

Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 7 декабря 2013 года);

Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009);

Перечень опасных химических веществ (Издание 2015 года).

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном Паспорте безопасности вещества, является технически актуальной на момент публикации и не содержит

Все гарантии, наши последние условия продажи вступают в силу незамедлительно. Перед использованием ознакомьтесь с нашим местным новейшим руководством по эксплуатации продукта.